Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiot:

Sieci Komputerowe

The Dude

Wykonał:

Kacper, Dusza, 131427

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Szkoła

Rzeszów 2024

Zadanie 1.

Treść zadania: Stwórz dwie rozłączne sieci komputerowe, zawierające po kilka komputerów w każdej z nich. Połącz powyższe sieci za pomocą odpowiednio skonfigurowanego routera. Przeprowadź skanowanie obydwu sieci i wypisz wszystkie rozpoznane maszyny, za pomocą narzędzia The Dude i protokołu SNMP

Konfiguracja kart sieciowych na maszynie wirtualnej RouterOS:

Konfiguracja kart sieciowych na maszynach wirtualnych Windows:

- W ustawieniach maszyny wirtualnej przypisz jedną kartę sieciową do trybu Bridged, a drugą do Internal, zgodnie z topologią sieci.

Konfiguracja adresów kart na RouterOS:

- Zaloguj się do RouterOS

- Przypisz statyczne adresy IP do poszczególnych interfejsów w zakładce IP -> Addresses:

  - Powtórz dla innych interfejsów zgodnie z topologią.

Konfiguracja serwerów DHCP:

- Przejdź do IP -> DHCP Server w WinBox.

- Skonfiguruj serwery DHCP dla każdej podsieci:

Uruchomienie protokołu SNMP na RouterOS:

- W WinBox przejdź do IP -> SNMP.

- Włącz SNMP i ustaw nazwę społeczności jako public.

Konfiguracja SNMP na maszynach Windows:

- Otwórz Panel Sterowania -> Programy -> Funkcje systemu Windows i włącz funkcję Usługa SNMP.

- Otwórz Usługi i uruchom SNMP Service.

- W zakładce Zabezpieczenia dodaj społeczność public z poziomem dostępu Read-Only.

- W Zapora systemu Windows -> Zaawansowane ustawienia dodaj nową regułę Inbound:

  - Zezwól na ruch przychodzący na porcie 161 (dla TCP i UDP).

  - Nadaj regule nazwę, np. SNMP Public.

Uruchamianie The Dude:

- Otwórz The Dude i połącz się z RouterOS.

- Przeskanuj sieci w zakresie:

  - 192.168.0.0/24

  - 192.168.1.0/24

  - 192.168.2.0/24

- Po zakończeniu skanowania wybierz urządzenia z systemem Windows.

- W menu rozwijanym Tools wybierz SnmpWalk i kliknij Start.

Wykrywanie urządzeń i analiza usług:

- Kliknij na wykryte urządzenia w The Dude.

- Przejdź do zakładki Services i zapisz dostępne usługi na poszczególnych hostach.

Zadanie 2
Treść zadania:
Dla wybranej konfiguracji sieci komputerowej:

- Przeprowadź skanowanie sieci w The Dude.

- Wypisz dostępne usługi na wykrytych hostach.

- Wykorzystaj protokół SNMP do analizy usług.

RouterOS:

- Skorzystaj z narzędzia SnmpWalk, aby zebrać szczegółowe informacje o dostępnych usługach na hostach.