Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiot:

Sieci Komputerowe

Network Sniffer

Wykonał:

Kacper, Dusza, 131427

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Szkoła

Rzeszów 2024

Zadanie 1

1. Ping do wp.pl i połączenie z serwerem FTP:

- Ping do wp.pl zakończony sukcesem – brak utraconych pakietów.

- Połączenie z serwerem FTP nawiązane pomyślnie z użyciem anonimowego logowania.

2. Żądanie i odpowiedź serwera DNS dla domeny:

- Dla domeny http://smurf.mimuw.edu.pl/ serwer DNS zwrócił adres IP: 193.0.109.22.

3. Zawartość pakietów TCP:

- Nawiązanie połączenia: SYN → SYN-ACK → ACK. Pakiety zawierają numery sekwencji, potwierdzenia i flagi.

4. Żądanie HTTP GET:

- Linia startowa: GET / HTTP/1.1.

- Nagłówki: Host, User-Agent, Accept.

- Odpowiedź: Kod statusu (np. HTTP/1.1 200 OK), nagłówki (Date, Server, Cache-Control).

- Brak odpowiedzi na HTTP POST – brak wymagających interakcji.

5. Nagłówki ICMP Echo:

- Echo Request: Typ 8, Kod 0, identyfikator, sekwencja, dane (np. 32 bajty).

- Echo Reply: Typ 0, Kod 0, dane identyczne jak w żądaniu.