Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiot:

Sieci Komputerowe

VPN

Wykonał:

Kacper, Dusza, 131427

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Szkoła

Rzeszów 2024

Konfiguracja Routera i Połączeń VPN w VirtualBox

1. Konfiguracja kart sieciowych routera w VirtualBox

- Ustawienie odpowiednich trybów pracy kart sieciowych w ustawieniach VirtualBox.

- Przypisanie każdej karcie sieciowej odpowiedniego interfejsu.

2. Konfiguracja DHCP Client na interfejsie ether1

- Włączenie obsługi DHCP Client na interfejsie ether1, aby router automatycznie pobierał adres IP od dostawcy.

3. Konfiguracja Bridge’a

- Utworzenie mostka sieciowego (Bridge) między odpowiednimi interfejsami w celu połączenia sieci prywatnej z siecią zewnętrzną.

4. Address List po konfiguracji

- Sprawdzenie przydzielonych adresów IP na wszystkich interfejsach po zakończeniu konfiguracji.

5. Ustawienie zakresu adresów w ramach połączenia VPN

- Określenie puli adresów IP, które będą przydzielane klientom VPN.

6. Konfiguracja serwera L2TP

- Włączenie serwera L2TP i skonfigurowanie odpowiednich parametrów, takich jak:

  - Adres IP serwera.

  - Hasło (pre-shared key) do uwierzytelniania połączeń.

  - Włączenie obsługi PPP.

7. Modyfikacja domyślnego profilu (PPP → Profiles)

- Edycja domyślnego profilu, aby dostosować ustawienia VPN do wymagań, np. przydział adresów IP, czas trwania sesji.

8. Dodanie użytkownika do połączenia VPN

- Utworzenie konta użytkownika w zakładce PPP → Secrets z unikalnym loginem i hasłem, które będzie służyło do uwierzytelnienia w połączeniach VPN.

9. Konfiguracja Firewall’a

- Utworzenie odpowiednich reguł w zaporze sieciowej (Firewall) w celu:

  - Ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

  - Zezwolenia na ruch związany z połączeniami VPN.

10. Konfiguracja połączenia VPN na maszynie z systemem Windows 7

- Ustawienia połączenia VPN:

  - W zakładce Network wybierz Open Network and Sharing Center.

  - Kliknij Set up a new connection or network, a następnie wybierz połączenie VPN.

  - Podaj adres IP interfejsu ether1 i zaznacz opcję, aby nie łączyło od razu.

- Dostosowanie ustawień:

  - Przejdź do Change adapter settings, kliknij prawym przyciskiem myszy na połączenie VPN i wybierz Properties.

  - W zakładce Type of VPN oraz Data encryption wybierz odpowiednie opcje.

  - W Advanced Settings wpisz pre-shared key zgodnie z konfiguracją routera.

- Nawiązanie połączenia:

  - Wybierz sieć VPN i kliknij Connect.

- Test połączenia:

  - Sprawdź połączenie poleceniem ping, aby upewnić się, że połączenie działa poprawnie.